--------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO MATEMÁTICA

MÓDULO: CÁLCULO DE PROPAGAÇÃO E DIFRAÇÃO (DEYGOUT)

PROJETO: SPECTRUM OPEN SOURCE

--------------------------------------------------------------------------------

1. PERDA BÁSICA NO ESPAÇO LIVRE (FSPL)

Esta fórmula calcula a atenuação do sinal como se não houvesse obstáculos,

apenas a distância e a frequência.

Fórmula:

L_bf = 32.44 + 20 * log10(f) + 20 * log10(d)

Onde:

L_bf = Perda no espaço livre (em dB)

f    = Frequência de operação (em MHz)

d    = Distância entre transmissor e receptor (em km)

--------------------------------------------------------------------------------

2. GEOMETRIA DO OBSTÁCULO (PARÂMETRO "NU")

Para cada ponto do terreno que obstrui a linha de visada, calculamos o

parâmetro de difração "v" (nu).

Fórmula:

v = h * RAIS_QUADRADA( (2 / lambda) * ( (1/d1) + (1/d2) ) )

Onde:

v      = Parâmetro de difração de Fresnel (adimensional)

h      = Altura do obstáculo ACIMA da linha de visada (em metros)

lambda = Comprimento de onda (300 / f_MHz) (em metros)

d1     = Distância do Transmissor até o obstáculo (em metros)

d2     = Distância do Obstáculo até o Receptor (em metros)

--------------------------------------------------------------------------------

3. PERDA POR DIFRAÇÃO GUME DE FACA (ITU-R P.526)

Calcula quantos dB são perdidos baseados no parâmetro "v" calculado acima.

Fórmula:

J(v) = 6.9 + 20 * log10( RAIZ_QUADRADA((v - 0.1)^2 + 1) + v - 0.1 )

Condições:

- Se v < -0.7: A Perda J(v) é considerada 0 dB.

- Se v > -0.7: Utilizar a fórmula acima.

--------------------------------------------------------------------------------

4. MÉTODO DEYGOUT (MÚLTIPLOS OBSTÁCULOS)

Lógica para somar a perda quando existem várias montanhas entre Tx e Rx.

Algoritmo:

1. Identificar o obstáculo "Principal" (M) que possui o maior valor de "v".

2. Calcular a perda J(v_m) para este obstáculo principal.

3. Dividir o perfil em dois segmentos: Tx->M e M->Rx.

4. Calcular a perda para o obstáculo secundário à esquerda (S1) e à direita (S2).

Fórmula da Perda Total de Difração:

L_diff = J(v_m) + J(v_s1) + J(v_s2)

--------------------------------------------------------------------------------

5. LINK BUDGET (CÁLCULO DA POTÊNCIA RECEBIDA)

O balanço final de energia que chega na antena do receptor.

Fórmula:

Prx = ERP - L_bf - L_diff + Grx

Onde:

Prx    = Potência Recebida (em dBm)

ERP    = Potência Efetiva Irradiada (em dBm)

L_bf   = Perda no Espaço Livre (calculada no item 1)

L_diff = Perda Total por Difração (calculada no item 4)

Grx    = Ganho da antena receptora (0 dBd ou 2.15 dBi)

--------------------------------------------------------------------------------

6. CONVERSÃO PARA INTENSIDADE DE CAMPO (NORMA ANATEL)

A Anatel utiliza dBuV/m (Intensidade de Campo Elétrico) para definir cobertura,

enquanto a física calcula dBm (Potência). Esta é a fórmula de conversão:

Fórmula:

E = Prx + 20 * log10(f) + 77.2

Onde:

E   = Intensidade de Campo (dBuV/m)

Prx = Potência Recebida (dBm)

f   = Frequência (MHz)

Critérios de Avaliação (Exemplos):

- FM Urbano: Se E >= 66 dBuV/m -> COBERTURA OK

- TV Digital: Se E >= 48 dBuV/m -> COBERTURA OK

--------------------------------------------------------------------------------